+

-

+

-

+

-

Chapitre 1  Circuit électrique

Objectifs de connaissance:- Connaître le vocabulaire: circuit ouvert, circuit fermé.

-  Connaître et utiliser les symboles normalisés des dipôles électriques.

- Connaître les comportement d’une diode et d’un interrupteur.

Objectifs de savoir faire:	- Réaliser des circuits électriques à partir de leur schéma normalisé.

- Repérer une boucle sur un schéma et un montage.

I De quoi est constitué un circuit électrique ?

1) Comment faire briller une lampe?

Activité expérimentale (en 1/2 groupe):

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile plate de 4,5V. Sans fil, chacun doit faire briller la lampe.

Question: Si l’on veut éclairer avec une lampe loin de la pile, comment va-t-on faire?

Distribuer à chaque élève deux fils de connexion : il faut faire briller la lampe sans qu'elle touche directement la pile.

Question: qu’est ce qu’un fil de connexion?

Distribuer unfils de connexion dénudé et discuter des matériaux constituant le fil.

Identifier les 2 parties de la lampe mises en contact avec les fils.

Faire le dessin sur le cahier du petit montage réalisé et légender : plot central, culot et bornes.

Trace écrite demandée aux élèves : Pour qu’une lampe brille, il faut relier le culot à une borne de la pile, et l’autre borne au plot central de la lampe.

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile ronde. Sans fil, essayer de faire briller la lampe.

Identification des bornes de la pile + nécessité de prendre au moins un fil.

Tenir la lampe n'est pas pratique: on a donc inventé la douille montée sur un support.

Distribuer à chaque table un support. Les élèves vissent une lampe dans la douille et l’allume.

Question: comment faites vous pour allumer et eteindre une lampe?

Distribuer un interrupteur tout seul et laisser les élèves essayer de l’insérer dans le montage.

Nécessité de fil supplémentaire et visualisation d’un circuit formant une boucle simple.

culot

Borne de la pile

Plot central

Remarque: les 2 languettes de la pile sont appelées des bornes

Chapitre 1  Circuit électrique

Objectifs de connaissance:- Connaître le vocabulaire: circuit ouvert, circuit fermé.

-  Connaître et utiliser les symboles normalisés des dipôles électriques.

- Connaître les comportement d’une diode et d’un interrupteur.

Objectifs de savoir faire:	- Réaliser des circuits électriques à partir de leur schéma normalisé.

- Repérer une boucle sur un schéma et un montage.

I De quoi est constitué un circuit électrique ?

1) Comment faire briller une lampe?

Activité expérimentale (en 1/2 groupe):

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile plate de 4,5V. Sans fil, chacun doit faire briller la lampe.

Question: Si l’on veut éclairer avec une lampe loin de la pile, comment va-t-on faire?

Distribuer à chaque élève deux fils de connexion : il faut faire briller la lampe sans qu'elle touche directement la pile.

Question: qu’est ce qu’un fil de connexion?

Distribuer unfils de connexion dénudé et discuter des matériaux constituant le fil.

Identifier les 2 parties de la lampe mises en contact avec les fils.

Faire le dessin sur le cahier du petit montage réalisé et légender : plot central, culot et bornes.

Trace écrite demandée aux élèves : Pour qu’une lampe brille, il faut relier le culot à une borne de la pile, et l’autre borne au plot central de la lampe.

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile ronde. Sans fil, essayer de faire briller la lampe.

Identification des bornes de la pile + nécessité de prendre au moins un fil.

Tenir la lampe n'est pas pratique: on a donc inventé la douille montée sur un support.

Distribuer à chaque table un support. Les élèves vissent une lampe dans la douille et l’allume.

Question: comment faites vous pour allumer et eteindre une lampe?

Distribuer un interrupteur tout seul et laisser les élèves essayer de l’insérer dans le montage.

Nécessité de fil supplémentaire et visualisation d’un circuit formant une boucle simple.

culot

Borne de la pile

Plot central

Remarque: les 2 languettes de la pile sont appelées des bornes

Chapitre 1  Circuit électrique

Objectifs de connaissance:	- Connaître le vocabulaire: circuit ouvert, circuit fermé.

-  Connaître et utiliser les symboles normalisés des dipôles électriques.

- Connaître les comportement d’une diode et d’un interrupteur.

Objectifs de savoir faire:	- Réaliser des circuits électriques à partir de leur schéma normalisé.

- Repérer une boucle sur un schéma et un montage.

I De quoi est constitué un circuit électrique ?

1) Comment faire briller une lampe?

Activité expérimentale (en 1/2 groupe):

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile plate de 4,5V. Sans fil, chacun doit faire briller la lampe.

Question: Si l’on veut éclairer avec une lampe loin de la pile, comment va-t-on faire?

Distribuer à chaque élève deux fils de connexion : il faut faire briller la lampe sans qu'elle touche directement la pile.

Question: qu’est ce qu’un fil de connexion?

Distribuer unfils de connexion dénudé et discuter des matériaux constituant le fil.

Identifier les 2 parties de la lampe mises en contact avec les fils.

Faire le dessin sur le cahier du petit montage réalisé et légender : plot central, culot et bornes.

Trace écrite demandée aux élèves : Pour qu’une lampe brille, il faut relier le culot à une borne de la pile, et l’autre borne au plot central de la lampe.

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile ronde. Sans fil, essayer de faire briller la lampe.

Identification des bornes de la pile + nécessité de prendre au moins un fil.

Tenir la lampe n'est pas pratique: on a donc inventé la douille montée sur un support.

Distribuer à chaque table un support. Les élèves vissent une lampe dans la douille et l’allume.

Question: comment faites vous pour allumer et eteindre une lampe?

Distribuer un interrupteur tout seul et laisser les élèves essayer de l’insérer dans le montage.

Nécessité de fil supplémentaire et visualisation d’un circuit formant une boucle simple.

Remarque : si un fil relie les 2 languettes de la pile, la pile chauffe. (1ère approche du court-circuit).

culot

Borne de la pile

Plot central

Remarque: les 2 languettes de la pile sont appelées des bornes

2) Définitions

On remarque que les deux languettes de la pile sont les parties importantes de la pile à mettre en contact avec deux autres parties importantes de la lampe qui sont le plot central et le culot.

Ces deux appareils ont donc deux bornes et on les appelle des dipôles.

Un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes. (ex: pile, lampe, fil de connexion, moteur..)

Question: La lampe et la pile sont des dipôles mais jouent-elles les mêmes rôles dans le circuit?

La pile fournit de l’électricité: c’est un dipôle générateur. Les autres dipôles (lampe, moteur, interrupteur, ..) utilisent l’électricité: ce sont des dipôles récepteurs.

Question: Dans un maison, quel est le dipôle générateur?

Attention: ne jamais refaire les expériences vues en cours avec l'électricité de la maison !

Question: Pour faire un circuit électrique, que faut-il donc?

Un circuit électrique est une chaine de dipôles reliés entre eux par des fils de connexion. Il comporte au moins un générateur et constitue une boucle.

Les fils de connexion assurent le passage du courant entre les dipôles générateurs et récepteurs.

Remarque: une boucle est un parcours fermé comportant un générateur et des dipôles qui se suivent.

3) Circuit ouvert– circuit fermé

Pour allumer ou éteindre une lampe, on utilise un interrupteur.

Réaliser au bureau l’association pile, lampe, fil de connexion, interrupteur .

Question: 	-lorsque la lampe brille a-t-on un circuit électrique, pourquoi?

-lorsque la lampe ne brille pas a-t-on un circuit électrique, pourquoi?

Lorsque l’interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas dans le circuit : on dit que le circuit est ouvert.

Lorsque l’interrupteur est fermé, le courant circule dans le circuit : on dit que le circuit est fermé.

Montrer un interrupteur ouvert se comporte comme un fil non connecté.

Dessin par les élèves du circuit contenant l’interrupteur, la lampe et son support et la pile.

Montrer la boucle constituant le circuit.

Règles à respecter pour faire le schéma d’un circuit:

Le schéma doit être fait au crayon à papier.

Le circuit doit être rectangulaire.

Le dipôle générateur se place en 1er sur le schéma.

Placer les symboles des dipôles en respectant l’ordre et le sens de branchement de chaque élément

Les fils de connexion sont tracés à la règle.

(Voir activité expérimentale: Schématisation)

+

—

M

Générateur, diode et DEL à rajouter par la suite.

G

+

—

| dipôle | symbole normalisé |
| --- | --- |
| Pile |  |
| Lampe |  |
| Fils de connexions |  |
| Interrupteur ouvert |  |
| Interrupteur fermé |  |
| Résistance |  |
| Moteur |  |
| Fil se croisant avec contact électrique |  |
| Fil se croisant sans contact électrique |  |
| Générateur |  |
| Diode |  |
| D.E.L |  |

II Comment dessiner un circuit?

Prendre 2 cahiers d’élèves et comparer les 2 dessins précédents.

Problèmes:

- Temps relativement long pour faire le dessin

- Selon les dessins un même dipôle n’est pas dessiné de la même manière.

Pour que tout le monde comprenne le dessin d’un circuit électrique, il faut dessiner chaque dipôle de la même manière la plus simplifiée possible et que cette représentation soit la même pour tout le monde : c’est ce que l’on appelle prendre des conventions.

Un circuit électrique est représenté par un schéma. (simplification du dessin)

Les dipôles électriques vont être représentés, sur le schéma, par des symboles normalisés.

Distribuer tableau (remplir avec élève) + règles à respecter pour faire un schéma.

Exemple : Schématiser le circuit électrique ci-dessous :

Activité expérimentale: Schématisation d’un circuit électrique.

M

+

-

M

+

-

Le circuit précédent est fermé donc le courant circule dans le circuit.

Question: le mot courant existe dans d’autres domaines que l’électricité, lesquels?

Courant d’air, courant d’eau sur un fleuve que l’on voit comme un déplacement d’eau dans un sens bien défini. Le courant électrique a-t-il lui aussi un sens?

III La courant électrique a-t-il un sens?

Activité à distribuer aux élèves

Expérience au bureau à la caméra :

1. Quels sont les dipôles présents dans ce circuit ?

Le circuit contient 1 pile, 1 moteur, 1 lampe et 3 fils de connexion

2. Inverse le branchement aux bornes de la pile.

Observation : Si on inverse le branchement aux bornes du générateur, le moteur tourne dans l’autre sens.

Pourquoi?
Si les élèves ont des difficultés à conclure, prendre l'analogie d'un petit moulin sur un ruisseau.

Suivant le sens du courant d'eau, le moulin tourne dans un certain sens. C'est la même chose pour le moteur et le courant électrique: le courant électrique circule dans un sens déterminé par le sens de branchement du générateur. Mais on ne voit pas le courant d'où le problème pour connaître son sens !

Conclusion : Le courant électrique a un sens qui dépend du sens du branchement du générateur.

A une époque où il n'était pas possible de connaître ce sens, on a choisi par convention un sens arbitraire:

(- dans un cours d'eau, l'eau va du niveau le plus élevé vers le plus bas)

- on a décidé que le courant électrique allait de la borne positive à la borne négative du générateur.

1) Sens conventionnel du courant

Les deux bornes du générateur sont différentes. On les repère par la borne + et -

Par convention, le courant électrique circule de la borne + vers la borne—à l’extérieur du générateur.

On le représente par une flèche sur le circuit.

Exemple:

+

-

Chapitre 1  Circuit électrique

Objectifs de connaissance:- Connaître le vocabulaire: circuit ouvert, circuit fermé.

-  Connaître et utiliser les symboles normalisés des dipôles électriques.

- Connaître les comportement d’une diode et d’un interrupteur.

Objectifs de savoir faire:	- Réaliser des circuits électriques à partir de leur schéma normalisé.

- Repérer une boucle sur un schéma et un montage.

I De quoi est constitué un circuit électrique ?

1) Comment faire briller une lampe?

Activité expérimentale (en 1/2 groupe):

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile plate de 4,5V. Sans fil, chacun doit faire briller la lampe.

Question: Si l’on veut éclairer avec une lampe loin de la pile, comment va-t-on faire?

Distribuer à chaque élève deux fils de connexion : il faut faire briller la lampe sans qu'elle touche directement la pile.

Question: qu’est ce qu’un fil de connexion?

Distribuer unfils de connexion dénudé et discuter des matériaux constituant le fil.

Identifier les 2 parties de la lampe mises en contact avec les fils.

Faire le dessin sur le cahier du petit montage réalisé et légender : plot central, culot et bornes.

Trace écrite demandée aux élèves : Pour qu’une lampe brille, il faut relier le culot à une borne de la pile, et l’autre borne au plot central de la lampe.

Distribuer à chaque élève une lampe 6V-0,3A et une pile ronde. Sans fil, essayer de faire briller la lampe.

Identification des bornes de la pile + nécessité de prendre au moins un fil.

Tenir la lampe n'est pas pratique: on a donc inventé la douille montée sur un support.

Distribuer à chaque table un support. Les élèves vissent une lampe dans la douille et l’allume.

Question: comment faites vous pour allumer et eteindre une lampe?

Distribuer un interrupteur tout seul et laisser les élèves essayer de l’insérer dans le montage.

Nécessité de fil supplémentaire et visualisation d’un circuit formant une boucle simple.

culot

Borne de la pile

Plot central

Remarque: les 2 languettes de la pile sont appelées des bornes

La lampe, l’interrupteur sont des dipôles qui ne dépendent pas du sens du courant contrairement au moteur. Cependant il existe d’autres dipôles dépendant du sens du courant.

2) Diode et D.E.L

Reprendre l’activité expérimentale « Schématisation d’un circuit électrique » où les élèves ont vu comment se comporter une diode dans un circuit.

Les diodes et les D.E.L sont des dipôles utlisés dans les appareils électriques, dans les phares de voiture, dans les feux de signalisation…

Le symbole normalisé d’une diode est

Une DEL (diode électroluminescente) est une  diode qui produit de la lumière.

Une diode ou une DEL ne laisse passer le courant que dans un seul sens. (celui du triangle de symbole)

Une diode qui laisse passer le courant est dite passante. ( se comporte comme un interrupteur fermé)

Une diode qui ne laisse pas passer le courant est dite bloquante. (se comporte comme un interrupteur 	ouvert)