# La démodulation d’amplitude

I – Préambule :		La diode

GBF

; tracé de sa caractéristique.

Réaliser le montage ci-contre puis placer les voies A et B ainsi que la masse de l’oscillographe de telle sorte que sur la voie A on visualise la tension aux bornes de la diode et sur la voie B celle aux bornes du résistor. Pourquoi faut-il sélectionner la touche « B inverse » ?

La tension aux bornes du GBF sera d’environ 5 v ≈ de fréquence 100 Hz (ou plus)

Passer en mode XY ; cela revient à mettre la voie A en abscisse et la voie B (ici « -B ») en ordonnée.

Expliquer simplement pourquoi la courbe visualisée est alors i = f(u) avec i l’intensité du courant qui traverse la diode et u la tension à ses bornes.

Dessiner simplement la courbe obtenue ; expliquer quel est le rôle de la diode et ce qu’est la tension seuil.

II - Le principe de la démodulation d’amplitude :

On s’intéresse à présent à l’association suivante qui comprend une diode (au germanium, de tension seuil 0,1V), un condensateur de 10 nF et un rhéostat de résistance variable de 0 à 100 k

ue

us

1. Imposer, à l’aide du GBF, une tension d’entrée ue issu d’un signal carré de fréquence 100 Hz et d’amplitude environ 4 V qui sera visualisé sur la voie A de l’oscillographe.

Prendre R assez grande ; observer, puis représenter, le signal de sortie uS sur la voie B.

Voie A

t = ………

Faire varier la valeur de R ; Observer. Proposer une explication en décomposant le phénomène sur chaque alternance du courant  et en considérant dans chaque cas si la diode est bloquante ou passante.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Que représente RC ? ………………………………………………

2. Retirer le condensateur et imposer alors un signal sinusoïdal . Visualiser les deux tensions et retrouver le rôle de la diode : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. A la place du GBF on met à présent le module GOE1 (l’oscillateur qui fourni la porteuse VMax = 4V) et le module GOE2 (le multiplieur). La tension modulante est donnée par le GBF (UMax = 2V et fm = 1000 Hz).

Oscillateur

FP = 97 kHz

VMax = 4 V

Multiplieur

HF

BF

GBF modulant UMax = 2V

fm =  1000Hz

100k      10 nF   uS1

Ne pas oublier l’alimentation +/- 15 V ; la diode est branchée à la sortie de multiplieur et toutes les masses sont reliées entre-elles.

A l’aide de l’oscillographe :

Observer successivement, sur la voie A , le signal modulant puis la porteuse et enfin le signal modulé à la sortie du multiplieur

Sur la voie B, observer le signal uS1 obtenu en sortie.

Porteuse : FP = 97 kHz alors TP = ……………...

Modulant fm = 1000 Hz alors Tm = ……………

Si R = 10 kalors RC = ………………………

Conclusion : Tm ……. RC …….TP

La condition pour une bonne démodulation est :

Tm ……. RC …….TP

Agrandir la courbe jusqu’à quelques périodes de la porteuse et observer la démodulation d’amplitude. Faire varier R. Chercher une explication du principe de la démodulation .

GBF

Hz

V

V

C = 0,1 F

R = 1 k

III - Elimination de la composante continue .

1- Préambule : L’association RC série .

Réaliser le montage ci-contre en faisant varier la fréquence du signal fourni par le GBF de 10 kHz à 10 Hz, Remplir le tableau ci-dessous en gardant U(g) la tension aux bornes du générateur constante et voisine de 5V [signal alternatif ≈] et en notant U(R) celle aux bornes du résistor.

| F (Hz) | 10 k | 6 k | 4 k | 2 k | 1 k | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 80 | 50 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer sur le même le graphe U(R)= f(fréquence F) et U(g) = f(fréquence F).

Justifier l’appellation de filtre passe-haut d’une telle association.

2 - Elimination de la composante continue .

Oscillateur

FP = 97 kHz

VMax = 4 V

Multiplieur

HF

BF

GBF modulant UMax = 2V

fm =  1000Hz

100k      10 nF   uS1

C = 1F

R = 100 k           uS2

Reprendre le montage de la démodulation et rajouter, après uS1 , le dispositif composé du condensateur 1 F et du résistor de 100 k, visualiser sur la voie B toujours uS1 et sur la voie A uS2.

### IV – Résumé du montage de la démodulation (avec le démodulateur à diode) :

Diode au germanium de

tension seuil 0,1 V ;

R : variable 0 à 100 k;

C : 10 nF ;

C’ : 1F ;

R’ : 100 k;

Tension ……………..					Tension ……………..

Tension ……………..					Tension ……………..