La modulation d’amplitude    (courbes)

Le signal à envoyer est 	u(t) = UMax cos(2fmt)

avec fm = 100 Hz et UMax = 2 V (soit 4 V crête à crête)

u(t) = 2.cos(2t)

La porteuse est 	v(t) = VMax cos(2FPt)

avec FP = 2000 Hz et VMax = 4 V (soit 8 V crête à crête)

v(t) = 4.cos(2t)

Généralisation :

Le signal modulant est du type um(t) = UMax cos(2fmt) + U0

La porteuse est v(t) = VMax cos(2FPt)

Le signal modulé est du type

s(t) = Sm (t) cos(2FPt) avec Sm = k VMax.( UMax cos(2fmt) + U0).

Sm = k VMax.U0 ( UMax/U0  cos(2fmt) + 1)

Dans le cas considéré :

k = 1/10 ; U0 = 10 ; VMax = 4 V ; UMax = 2 V ;

FP = 2000 Hz ; fm = 100 Hz

Si on pose A = k VMax.U0 et m = UMax/U0

on obtient Sm = A ( m  cos(2fmt) + 1)

m est appelé le taux de modulation.

Dans le cas considéré :

donner les valeurs de A et m (pour m utiliser la formule avec UMax et U0  ainsi que celle avec SMax et SMin )

A = ………. ; m = …………………………………………………

# Le montage du multiplieur est tel que

s(t) = [v(t).u(t)]/10 + v(t)     alors s(t) = v(t).[u(t)/10 + 1 ]

s(t) =  VMax cos(2FPt) .[ UMax/10. cos(2fmt)  + 1 ]

s(t) = Sm(t). cos(2FPt)

La modulation d’amplitude est :

Sm = VMax.( UMax/10. cos(2fmt) + 1)