Spécialité T.S    La modulation et la transmission

#### Nécessité d’une modulation

- La transmission des informations

Les ondes hertziennes ne se propagent dans l’air sur de grandes distances que si leurs fréquences sont élevées (de l’ordre du mégahertz). Or les informations que l’on souhaite transmettre (paroles, musiques, images…) correspondent à des signaux dont les fréquences sont de l’ordre du kilohertz. Par conséquent, on ne peut transmettre ces informations par des ondes hertziennes ayant ces fréquences.

Par ailleurs, si ces informations étaient transmises par des ondes hertziennes de même fréquence, il serait impossible pour le récepteur de distinguer les différentes émissions ! Il y aurait brouillage de l’information.

- La modulation

La transmission des informations de basse fréquence par voie hertzienne nécessite l'utilisation d'une  onde de haute fréquence appelée onde porteuse.

Les informations à transmettre sont converties en signaux électriques qui modulent (modifient) l’une des grandeurs caractéristiques de l’onde porteuse, par exemple l’amplitude ou la fréquence : il s’agit alors de modulation d’amplitude (AM) ou de modulation de fréquence (FM).

A chaque émetteur est attribuée une valeur particulière de la fréquence de la porteuse. Ainsi, un récepteur pourra distinguer les différentes émissions.

##### Récapitulatif

- L’ 0. E. M. H. F est appelée onde porteuse; elle est produite par un oscillateur (circuit oscillant) qui “attaque une antenne”.

- Le signal à transmettre est une tension u(t), qui peut être produite par un microphone ou un signal vidéo pour télé : c’est l’onde modulante.

a) L’onde modulante peut être “imprimée” sur l’onde porteuse en agissant sur la fréquence de celle - ci. Il s’agit alors de transmission par modulation de fréquence (M. F.)

b) L’onde modulante peut agir sur l’amplitude de la porteuse : il s’agit alors de transmission par modulation d’amplitude (M. A.)

Remarque : Une onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d’onde  et sa fréquence f.

|  |  : distance parcourue par période T  = c.T  = cf |
| --- | --- |

Etude de la modulation d’amplitude

Le but de la modulation est de transmettre à distance un signal de faible fréquence (signal modulant) par l’intermédiaire d’une onde de haute fréquence (onde porteuse), le signal transmis s’appelle l’onde modulée.

- Principe

La modulation d’amplitude est obtenue par combinaison de deux ondes.

- La première est la porteuse : c’est toujours une onde sinusoïdale de haute fréquence et             d’amplitude constante. Elle est produite par l’oscillateur de l’émetteur.

V(t) = Vm cos (2 Ft)

Vm étant l’amplitude de l’onde, F sa fréquence.

- La seconde onde est liée à l’information à transmettre. Celle-ci, n’est pas forcément sinusoïdale, mais peut se ramener, sur un intervalle de temps déterminé, à une somme de fonctions sinusoïdales suivant une loi mathématique appelée décomposition en série de Fourier. Pour simplifier l’étude on se limitera au cas où le signal à transmettre serait sinusoïdal

U(t) =  Um cos (2 ft)

Dans le cas de la modulation d’amplitude, il est nécessaire d’ajouter à la tension U(t) une tension UO afin que la tension U(t) + UO soit toujours positive

- Onde modulée

La modulation est réalisée à l’aide d’un multiplieur dont le rôle est d’associer le signal modulant à la porteuse.

- Le multiplieur (AD633)

Le multiplieur est un circuit électronique relativement complexe contenant notamment plusieurs amplificateurs opérationnels. Il est monté sur une plaquette avec des connexions préalablement établies afin d’en faciliter l’utilisation.

Il possède plusieurs bornes d’entrée (X1, X2, Y1, Y2 et Z) et une borne de sortie S (ou W).
Dans l’utilisation qui en sera faite les bornes non utilisées seront mises à la masse. 
Dans ces conditions son branchement peut être schématisé comme indiqué sur la figure 3.

- Fonctionnement du multiplieur
Pour simplifier cette étude est réalisée avec des tensions continues :  U appliquée à l’entrée X,

V appliquée à l’entrée Y. On mesure la tension de sortie S.

Regrouper les résultats dans un tableau.

| U (en V) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (en V) |  |  |  |  |  |  |
| S (en V) |  |  |  |  |  |  |

Conclure

- Expérience

La présence de plusieurs A.O nécessite l’alimentation préalable à tout autre branchement des A.O par l’intermédiaire du générateur +15V, 0V, -15V.

Réaliser le montage

MULTIPLIEUR

Ref 11092

-15 V

+15 V

S

X1

X2

Y1

Y2

PHYTEX

Voie 2

Voie 1

GBF1

GBF2

- Signal modulant basse fréquence (audiofréquence)

Régler le GBF1 sur une fréquence f = 100 Hz et sur une amplitude de 2 V. Soit U(t) cette tension.
Vérifier que le signal est correctement centré sur l’écran de l’oscilloscope.
Décaler le signal avec une tension continue UO de 3V. (Cette opération est effectuée en utilisant le bouton décalage de l’OFFSET du GBF).

Attention : l’oscilloscope sera en position DC (position AC = suppression de la composante continue du signal)

- Signal porteur haute fréquence.

Régler le GBF2 sur une fréquence F = 2 000  ou 3 000 Hz et sur une amplitude de 4 V. Soit V(t) cette tension.

- Observation à l’oscilloscope :  voie Y1 : U(t) + UO

voie Y2 : tension de sortie S (t)

- Décrire l’aspect de cette dernière et mesurer sa période. La comparer à celle du signal            porteur. Conclure

N.B Pour tirer des conclusions simples il peut être nécessaire de modifier très légèrement les 
paramètres initialement choisis (amplitudes, fréquences, tension de décalage)

- Sans modifier les réglages précédents supprimer le décalage de l’offset, donc la tension UO.

Comparer le signal observé au précédent.

- Conditions d’une bonne modulation d’amplitude

Rappel : La fréquence de la porteuse doit être très supérieure à celle du signal modulant : F >> f

Dans l’expérience réalisée F était relativement faible, cela permettait de visualiser plus commodément ses variations. Dans la réalité la modulation est bien meilleure si F dépasse 1 MHz.

On appelle m le taux de modulation avec  m = UmUO    Um : amplitude de la tension du signal transportant  l’information et UO : tension de décalage.

Observer l’aspect du signal modulé  (passer en mode X,Y sur l’oscilloscope) pour m < 1 ; m = 1 ;  m > 1. Conclure.

###### La démodulation

Pour retrouver, à la réception, l’information transmise c'est à dire le signal modulant, il faut réaliser l’opération appelée démodulation . Parmi les différents systèmes utilisés, nous étudierons le montage détecteur d’enveloppe, encore appelé détecteur de crête.

C’est le signal u(t) qui contient l’information ; la porteuse v(t) a pour seul rôle la transmission de u(t) par voie hertzienne : le décalage UO a permis la modulation de l’amplitude de v(t) par u(t).

La réception du signal s(t) étant effectuée, il faut retrouver u(t) :

Démoduler s(t) consiste donc à :

- Supprimer les alternances négatives : on utilise une diode.

- Supprimer la porteuse v(t) : on utilise un filtre RC.

- Supprimer la composante continue UO de u(t) : on utilise un condensateur.

- Réaliser le montage suivant

v(t)

Uo+u(t)

s(t)

S

B

R

C

K1

K2

C'

D

M

A

Montage

redresseur

Détecteur d’enveloppe

Elimine la composante continue

R

R’

R = R' = 10 k    C = 220 nF ou 100 nF;  C' = 1 µF

- Observations expérimentales

- Montage redresseur

- K1 et K2 sont ouverts

L’oscilloscope est relié aux points S et M. Représenter ce que vous observez.

- K1 et K2 sont ouverts.

L’oscilloscope est relié aux points A et M. Représenter ce que vous observez.

- K1 est fermé, K2 est ouvert.

- Le détecteur d'enveloppe

L’oscilloscope est relié aux points B et M. Représenter ce que vous observez.

Lorsque la tension augmente, le condensateur se charge. Dès que la tension diminue et devient nulle, le condensateur se décharge dans la résistance (la diode bloquant le courant). On obtient ainsi l'enveloppe du signal à condition que la constante de temps  = RC ( temps de décharge) soit grande devant la période de la porteuse.

- Calculer  pour R = 10 k ; R = 470  (on donne C = 220 nF)

- Comparer  à la période de la porteuse.

- Elimination de la composante continue

- K1 et K2 sont fermés.

L’oscilloscope est relié aux points D et M. Représenter ce que vous observez.

La tension obtenue est fidèle dans sa forme à la tension u(t) mais elle est plus faible d'amplitide. Un montage amplificateur est souvent nécessaire pour retrouver la tension u(t) avec une amplitude suffisante.

Conclure sur le rôle de chaque composant.

#### RECEPTEUR DE RADIO

Réaliser le montage suivant

GBF

C = 0,5  pF

S

R = 4,7 k

C = 10 nF

R = 10 k

R = 100 k

R = 1 k

Générateur

Matelco avec AOP



-

+--



+

---