2nde MPI / Séance n°11 : 			Montage avec ampli-op

I- Retour sur le montage non inverseur

1- Simulation

| Tracer le circuit ci-contre en utilisant « Crocodile Physics ». On prendra R1 = 1k et R2 = 10 k Rechercher les points au même potentiel sur la simulation. Les noter avec des couleurs différentes sur le schéma ci-contre. Dans quel mode de fonctionnement se trouve l’ampli-op ? |  |
| --- | --- |

2- Démonstration de USM = (1+R2/R1)UEM

a- En utilisant la simulation, donner les valeurs de I- et I+ et le sens du courant dans R1 puis R2.

b- Flécher les tensions UEM, USM, et UE-E+.

c- Que vaut UE-E+ ?

d- Exprimer UEM et USM en fonction de R1, R2 et I.

e- En déduire la relation USM = (1+R2/R1)UEM.

3- Le montage non inverseur de la plaque MPI

a- Repérer le montage précédent sur la plaque MPI.

b- Appliquer une tension de 5V, et mesurer la tension USM avec un voltmètre. Quel est le rôle des potentiomètres ? Dans quel mode de fonctionnement se trouve l’ampli-op ?

II- L’ampli-op inverseur

1- Repérer le montage précédent sur la plaque MPI.

2- Faire le schéma du montage sur votre compte-rendu.

3- Appliquer un potentiel de 1V au niveau de la borne bleu. Mesurer USM pour différente valeur de résistance.

4- Comparer R2/R1 et USM /UEM.

5- Pourquoi nomme-t-on ce montage « amplificateur inverseur ?

II- L’ampli-op en montage comparateur