2nde MPI / Séance n°3 :		Capteurs de température

Objectifs : 	-Etudier les capteurs CTN et Pt1000,

- Utiliser Excel et Regressi pour tracer une courbe.

Pour réaliser un thermomètre électronique, l’affichage sera toujours celui d’un voltmètre, il faut donc utiliser le capteur pour produire une tension qui varie avec la température suivant une loi très simple par exemple 1 mV par degré.

I- Qu’est ce qu’une termistance ?

Mesurer la résistance aux bornes de la thermistance en laissant celle-ci sur la table. R1 = ……….. k.

Puis rapidement pincer la thermistance entre vos deux doigts : Que se passe-t-il ?

Noter la nouvelle valeur : R2 = ……….. k.

Justifier alors le terme « thermistance ».

Dans le commerce, le composant que nous avons nommé thermistance est appelé C.T.N., c’est à dire coefficient de température négatif ; expliquer ce nom.

II- Etude de la CTN

La courbe de R en fonction de la température  noté R = f() s’appelle courbe d’étalonnage, car elle permet de faire correspondre à une valeur mesurée de résistance de la CTN la valeur variable de la température.

Protocole : 	Proposer un protocole expérimentale permettant de réaliser une série de mesure dans le but de tracer la courbe R = f(). Vous devez faire un schéma de l’expérience que vous allez réaliser et un texte expliquant vos mesures ainsi qu’un tableau de mesures.

 Après accord du professeur, réaliser ce protocole.

Courbe : 	Tracer la courbe R = f() avec Classeur d’Open Office et avec Regressi.

Exploitation de la courbe :    Comment évolue la résistance de la thermistance en fonction de la température ?

La courbe peut-elle être qualifiée de linéaire ?

La thermistance est-elle un conducteur ohmique (ou résistance) ? Pourquoi ?

III- Etude de la Pt 100

La sonde Pt100 est un capteur de température constitué d’un métal pur le platine (symbole Pt)

1- Pour cette sonde, tracer avec Regressi R = f() suivant le même protocole que la CTN.

2- Ce capteur est-il linéaire ? Justifier.

3- Modéliser cette courbe.