2nde MPI / Séance n°6 : 			La loi d’Ohm

Objectifs :   - Vérifier la relation U = R.I pour un conducteur ohmique de résistance R.

- Monter que cette relation n’est pas vrai pour tous les dipôles.

- Utiliser l’ordinateur pour l’acquisition d’une tension.

I- La loi d’Ohm.

Lorsqu’on applique une tension U entre les bornes d’un conducteur ohmique, il est traversé par un courant. Si on fait varier la tension U, l’intensité I du courant varie.

On se propose de tracer la courbe UAB = f ( I ).

1- Montage

Le montage ci dessous permet d’appliquer une tension UAB continue (réglable entre 0 et 5 V) entre les bornes du conducteur ohmique de 220.

0 – 30 V

100 

220 

Placer, sur le schéma, le milliampèremètre avec ses bornes permettant de mesurer l’intensité I traversant le conducteur ohmique et représenter la tension UAB par une flèche.

Comment seront les bornes d’un voltmètre mesurant cette tension UAB positive ?

L’ordinateur est muni d’une carte d’acquisition qui permet de mesurer la tension UAB.

Faire le montage avec l’ampèremètre et les branchements à la carte d’acquisition de l’ordinateur.

A est relié à la borne rouge et B à la borne noir de l’entrée EADO G

2- Préparation de l’acquisition

Ouvrir GTS2.

Paramétrer l’acquisition de l’intensité en sélectionnant entrée clavier dans le cadre mode.

I varie de -0,05 à +0,05A.

Activer la voie EADO diff prise G pour l’acquisition de la tension et désactiver les autres voies.

Faites vérifier votre montage avant toute utilisation.

3- Acquisition

Appliquer une tension UAB = + 5V aux bornes du conducteur ohmique de 220.

Entrer la valeur de l’intensité en Ampère lue sur l’ampèremètre dans la case Edit et appuyer sur entrée pour valider la mesure de la tension.

Recommencer en diminuant progressivement la tension UAB jusqu’à 0V.

4- Inverser les branchements au niveau du générateur.

Dans quel sens le courant circule-t-il dans le conducteur ?

Quel sera le signe de la tension UAB ?

Reprendre quelques mesures jusqu’à -5V.

5- Exploitation du graphe sous le logiciel regressi

Utiliser l’icône enregistre regressi pour basculer vos valeurs sous ce logiciel.

Faire apparaître la feuille grandeur et la feuille graphe.

Tracer sur votre compte rendu l’allure de courbe UAB = f ( I ). Que pouvez-vous en conclure ?

Modéliser cette courbe. Noter le résultat de la modélisation. Que pouvez-vous en conclure ?

6- Enoncer la loi d’Ohm.

II- Tracer de la courbe en utilisant les deux voies d’acquisition

On se propose de tracer la courbe UAB = f ( I ) en utilisant les deux voies d’acquisition. On va se servir du conducteur ohmique de 100 pour déterminer l’intensité.

1- Etablir la relation entre UCB et I en appliquant la loi d’Ohm. Puis donner I en fonction de UCB.

2- Brancher la voie EAD1 G au circuit afin de mesurer UCB.

Activer la voix correspondante.

Sélectionner acquisition point par point dans le cadre mode ainsi qu’automatique.

3- Faire l’acquisition, en tournant doucement le variateur de tension du générateur, pour UAB variant de +5V à 0V puis de 0 à -5V en inversant les branchements au niveau du générateur.

Sauver sous regressi.

3- Créer la variable I en utilisant l’icône Y+ et en entrant la grandeur calculée  trouvée à la question 1.

4- A l’aide de regressi, tracer le graphe UAB = f ( I ).

5- Comparer avec celui réalisé à la question I.

III- Caractéristique intensité tension d’une diode au silicium.

On cherche à tracer le graphe représentant la tension aux bornes d’une diode au silicium en fonction de l’intensité la traversant. L’acquisition de ces deux grandeurs se ferra à l’ordinateur.

1- Proposer un montage permettant de réaliser ce graphe.

2- A l’aide de regressi, tracer ce graphe en utilisant la même méthode qu’au II.

 Aucune tension ne doit dépasser + / - 5V.

3- Tracer l’allure de ce graphe sur votre compte rendu. Que pouvez vous en dire ?