2nde MPI / Séance n°7 : 		lois des intensités et des tensions

Objectifs : - Retrouver les lois des intensités et des tensions en réalisant des mesures dans des circuits simples.

- Apprendre à utiliser le logiciel Crocodile Physics pour faire de la simulation.

I- Lois relative aux intensités du courant

Rappeler la définition de l’intensité

1- dans un circuit série

Montage et mesures

Réaliser le circuit ci dessous. Ne pas mettre le générateur en marche avant accord du professeur.

Placer sur le schéma les ampèremètres permettant de mesurer I2 et I3avec leurs bornes.

Mesurer I1, I2 et I3. Noter vos résultats

Simulation

Tracer le circuit en utilisant le logiciel « Crocodile Physics. ». Retrouver les résultats précédents.

Conclusion

Recopier la phrase suivante en la complétant :

En tout point d’une portion de circuit comportant des dipôles en série, ……………………………….

2-Dans un circuit en dérivation

Montage et mesures

Placer sur le schéma ci-dessous les ampèremètres permettant de mesurer I1, I2 et I3 avec leurs bornes.

|  | I1 = ………. I2 = ………... I3 = ……….. |
| --- | --- |

Réaliser le circuit permettant de mesurer I1.

Ne pas mettre le générateur en marche avant accord du professeur.

Refaire le montage pour mesurer I2 puis I3 . Noter vos résultats

Simulation

Tracer le circuit en utilisant le logiciel « Crocodile Physics. ». Retrouver les résultats précédents.

Conclusion :  loi des nœuds

Recopier la phrase suivante en la complétant :

La somme des intensités des courants qui arrivent en un nœud est égale,…………………………….

II- Lois des tensions

Rappeler la définition de la tension

1- dans un circuit série

Montage et mesures

Dans le montage précédent, on souhaite mesurer les tensions UCE et UED.

☞ Refaire le schéma du circuit et représenter les tensions par des flèches. Placer aussi les voltmètres permettant de mesurer ces tensions.

☞ Faire les mesures et noter les résultats.

Simulation

☞ Rajouter les voltmètres dans la simulation précédente et retrouver les résultats précédents.

Conclusion

Enoncer la loi d’additivité des tensions en utilisant des flèches.

2-Dans un circuit en dérivation

Montage et mesures

Dans le montage précédent, on souhaite mesurer les tensions UAB et UCD

☞ Refaire le schéma du circuit et représenter les tensions par des flèches. Placer aussi les voltmètres permettant de mesurer ces tensions.

☞ Faire les mesures et noter les résultats.

Simulation

☞ Rajouter les voltmètres dans la simulation précédente et retrouver les résultats précédents.

Conclusion :

III- Application

Exercice 1 : utilisation de la loi des noeuds

Exercice 2 : calcul de tension

Le générateur de tension du montage ci dessous maintient à ses bornes une tension égale à 15 V. On a mesuré les tensions UAB = 8,65 V et UDC = 9,23V.

|  | a- Calculer les tensions UBC et UAD après avoir symbolisé toutes les tensions utiles par des flèches. b- En déduire la valeur de la tension UBD. c- Dans quel sens le courant traverse-t-il la résistance R5 ? Justifier. |
| --- | --- |