2nde MPI / Séance n°10 : 			Amplificateur opérationnel

L’amplificateur opérationnel (ampli-op) est un circuit intégré, c'est à dire qu'il est constitué de plusieurs composants regroupés à l'intérieur du rectangle de résine noire (schéma 1). Il possède huit bornes (pattes) visibles à l'extérieur et ne peut fonctionner que s'il est alimenté (ici +15V, -15V).

| Schéma 1 | Schéma2 |
| --- | --- |

Deux de ses huit bornes sont utilisées pour son alimentation. Trois de ses huit bornes permettent de l'utiliser dans un circuit (schéma 2):    - deux entrées, E+ et E-,
                                              - une sortie, S.

I- Tracé de la caractéristique de l’ampli-op

1- Montage

| On considère le circuit ci-contre. Une tension UEM est appliquée à l’entrée du montage à l’aide d’un générateur de tension continue réglable. On souhaite étudier les variations de la tension de sortie USM en fonction de UEM. a- Représenter ces tensions par une flèche ainsi que les voltmètres permettant de les mesurer. b- Réaliser le montage. Appeler le professeur pour vérification avant mise sous tension |  |
| --- | --- |

2- Mesures

Réaliser les mesures de USM pour des valeurs de UEM comprise entre -2,5 et +2,5V par pas de 0,2V.

Placer vos mesures dans les tableaux suivants :

| UEM (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USM (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UEM (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USM (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3- Exploitation

a- En utilisant le logiciel Regressi (fichier / nouveau / clavier), tracer le graphe USM = f(UEM).

b- Représenter l’allure du graphe obtenu sur votre compte rendu.

c- Repérer sur le graphe l’ensemble des valeurs de UEM pour lesquelles l’ampli-op fonctionne en mode linéaire et celles pour lesquelles il est en mode saturé.

d-On s’intéresse uniquement au mode linéaire.

- En utilisant l’icône « modélisation », calculer le coefficient directeur de la partie linéaire.

- Comparer cette valeur avec 1 + R2/R1.

- En déduire l’expression littérale de USM en fonction de UEM, R1 et R2.

II- L’ampli-op en courant alternatif

1- Ampli-op en tension sinusoïdale

On remplace le générateur de tension continue par un GBF délivrant la tension alternative sinusoïdale d’amplitude 0,5V et de fréquence 200Hz. On visualise les tensions uEM et uSM avec un oscilloscope.

a- Pour les deux cas suivant représenter les tensions uSM en respectant les sensibilités en voies 1 et 2.

| voie 1 0,5V/div | voie 2 2V/div |
| --- | --- |
| voie 1 0,5V/div | voie 2 5V/div |

b- Vérifier vos résultats en faisant le montage ci-dessus.

Appeler le professeur pour vérification avant mise sous tension

2- Ampli-op en tension variable triangulaire et carré

Pour les deux cas suivant représenter uSM sur le même oscillogramme en utilisant les mêmes sensibilités en voies 1 et 2.

| voie 1 0,5V/div et voie 2 5V/div | voie 1 0,5V/div et voie 2 5V/div |
| --- | --- |

Vérifier vos résultats.